基于FPGA的简易数字存储示波器

- 一、任务

设计并制作一台用于显示被测波形的简易数字存储示波器，参考结构图1所示。

图1  简易数字示波器结构框图

- 二、要求

1．基本要求

（1）要求仪器具有触发存储显示功能，仪器在满足触发条件时，能对被测周期信号采集与存储，显示不限（可以使用12864，TFT，VGA）；

（2）要求仪器的输入阻抗大于1MΩ，输入信号范围为±2.5V。

（3）要求实现30sps、300sps、3ksps三档采样速率，仪器带宽为DC～150Hz。

（4）仪器的触发采用软件触发，存储深度至少为64 sample（64个采样点）。

（5）观测波形无明显失真。

2．发挥部分

（1）具有保存（可存储当前波形，并调出显示）功能。

（2）增加水平移动扩展显示功能，并且能通过操作“移动”键显示被存储信号波形的任一部分。

（3）显示信号RMS（信号有效值）、信号频率值、波形。

（4）提高仪器的垂直灵敏度，可设置0.05V/div、0.5V/div两种灵敏度，并尽力减小输入短路时的输出噪声电压。

三、评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 设计报告 | 方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。 | 50 |
| 基本要求 | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 15 |
|  | 完成第（4）项 | 15 |

- 四、附加说明

1．ADC可以采用TLC549、TLV5638，也可以使用DE0-Nano板上的ADC；

2．制作信号调理电路过程可以参考模拟电路设计教材，并通过TINA进行仿真；

3．为了尽可能实现更高带宽，应该尽可能的提高代码质量。