# 基于FPGA的音乐播放器

尝试利用FPGA开发板板载资源以及外搭的功率放大电路制作一台音乐播放器，能够播放通过计算机拷贝在SD卡（或MMC卡、TF卡）的根目录中的某一个WAV文件。

一、基本要求：制作音乐播放器（50分）

（1）除了外置的音频功率放大器之外，本系统的主体部分（单片机）应基于STI51开发板，音乐来源于SD卡（或MMC卡、TF卡）（10分）

（2）制作一个音频功率放大器，能够实现音频信号的功率放大功能，并能成驱动普通扬声器或耳机。（10分）

（3）能够播放单声道、8位，采样率为1.5K（或更高）的WAV文件。实际播放时，歌声、伴奏声能依稀可辨。（30分）

- 提高要求：提高音乐播放器的音质（50分）

（1）能够播放单声道、8位，采样率为2.5K或更高的WAV文件。实际播放时，歌声、伴奏声清晰可辨。（20分）

（2）音频功率放大器从FPGA开发板取电，使用USB即可完成系统所有器件的供电。（10分）

（3）改造一切可以改造的部分以提高播放器的音质。（20分）

（提示：可以利用Adobe Audition软件编辑WAV文件并改变音频位数与采样率；可以利用Ultraedit软件以二进制方式查看WAV文件；WAV文件数据区的每一个字节顺次送入D/A中即可实现WAV文件的播放。）

起草人：刘文浩

2010-11-25，04:43

若具备一定的基础，以下内容可以忽略。

下面的内容是利用单片机制作音乐播放器的步骤。

# 题目分析

## 1 系统开发步骤

本题目对于刚学习完单片机尚未上手的同学来说可能难度较大，刚开始就着手制作一个以SD卡（或MMC卡、TF卡）为存储介质的音乐播放器并且要想尽办法提高播放音乐的音质具有较大难度，且容易让制作者失去继续制作下去的信心。建议在制作过程中循序渐进，一步一步逐步深入逐渐实现以下功能：

第一步：能够播放存储在单片机程序（ROM）中的音乐。（参考时间：4天）

第二步：通过串口调试助手向单片机发送WAV文件，使单片机能够播放计算机发出的WAV文件数据流。（参考时间：3天）

第三步：能够播放通过计算机拷贝在SD卡（MMC卡、TF卡）的根目录中的第一个WAV文件。（参考时间：12天）

第四步：尽可能的提高播放的音乐的音质。（参考时间：-_- ）

当然了如果做此题的同学感兴趣则可以继续下去完成以下功能：

第五步：播放通过计算机拷贝在SD卡（MMC卡、TF卡）中的所有文件并支持歌曲名称显示、上一首下一首歌切换功能。（参考时间：12天）

第六步：播放通过计算机拷贝在普通U盘的根目录中的第一个WAV文件。（参考时间：30天）

注：以上的参考时间为一个具有三个人的团队每天正常奋斗1～2小时（队友之间不吵架^_^、各种开发调试工具齐全好用，含硬件制作、软件编写及其调试）的情况下衡量的。仅仅用来表示各个步骤开发的相对难度，仅供参考。

## 2 相关概念、知识、技术、开发工具

下面我将把每个步骤可能会用到的相关的知识、技术罗列出来并在必要的地方加以简单介绍，以方便摸不到头脑的同学找到方向。注意以下内容仅供参考，列表中的内容不限于此。

### Step 1 播放存放在单片机程序（ROM）中的音乐。

相关知识或技术：声音的本质、声音采集与播放技术、功率放大电路、51单片机存储器结构、TLC5620相关知识、Keil仿真、音频文件基本概念（如采样率、位深度、声道等）、WAV文件结构……

相关提示：附件中的Welcome.h与WinStart.h分别包含女声朗读的“欢迎下次光临，欢迎光临”的声音以及Windows XP经典启动声音的数据，将这些数据分别依次以大约5.8k/s（Welcome.h）和2k/s（WinStart.h）的速率送入STI51开发板的DAC中即可成功实现对应声音的播放功能。这两个头文件的生成程序可以参考附件中提供的“将wav文件转换为数组”程序。该程序可以实现将WAV文件读取出来并生成音乐信息的头文件的功能。任意采样率的wav文件可以用Adobe公司的Audition软件生成：打开音频文件之后，全选（Ctrl+A）想要转换的音频文件，按F11即可出现采样类型转换的窗口，如下图所示。

华中科技大学校内Audition下载：

ftp://softdown:hustonline@202.114.18.16/kind_16/class_64/Adobe_CS3_WMZ_All.iso

### Step 2 通过串口调试助手向单片机发送WAV文件，使单片机能够播放计算机发出的WAV文件数据流。

相关知识或技术（之前罗列过的不再重复出现，除非有更深层次的需要，下同）：WAV文件结构、UART相关知识、串口调试助手的使用……

相关提示：可以使用UltraEdit查看以二进制形式查看任意文件，所以wav文件也可以通过ultraedit查看。

华中科技大学校内UltraEdit下载：

ftp://softdown:hustonline@202.114.18.11:2010/kind_13/class_25/UltraEdit-32_12.10_SC.rar

附件中还提供了一个可以以设定的波特率发送文件功能的串口调试程序，可以帮助实现文件发送的功能。

### Step 3 能够播放通过计算机拷贝在SD卡（MMC卡、TF卡）的根目录中的第一个WAV文件。

相关知识或技术：SD卡基本常识、电平转换、SPI总线、文件存储方式、文件系统（入门级）……

- SD卡驱动程序。

鉴于SD卡的官方DataSheet内容有100多页全英文，对单片机初学者而言可能具有一定的难度，在附件中提供了一个可以使用的SD卡的驱动程序，可以实现读取SD卡的某一地址的某个数据的功能。

另外附件中有傻瓜式的SD卡驱动程序使用说明。

建议时间不是很充足的团队参考或直接使用附件中提供的SD卡SPI驱动，但是务必完整阅读所有源代码（不到200行，工作量极小），这可能会节省大量的调试时间，避免系统出现问题时无从下手。

- SD卡参考电路（只画出部分电路，仅限于SPI模式）

### Step 4 尽可能的提高播放的音乐的音质。

相关知识或技术：嵌入式系统性能优化、功率放大器失真度、电源抑制比、功率放大器信噪比……

相关提示：

从数字电路角度可以考虑将系统核心部分采用汇编语言、更换晶振、优化执行算法、建立合适的缓存机制、精简驱动命令、减少中断数量甚至不用任何中断等方法提高播放速度来提高单片机所能播放的音乐的最大采样率来提高音质。也可以通过Keil仿真找到影响播放音乐音质的根本因素。

建议先在SD卡中存储一个波形为正弦波的wav文件，播放此正弦波时，通过用示波器、函数发生器等设备来找到影响音质的原因，可以更快的找到影响音质的原因。

从模拟电路（后级的音频功放）角度可以发挥的部分更多，在此不再列举。

### 整个制作过程中可能会用到的开发软件、仪器：

基地四宝（稳压源、信号源、示波器、万用表）、单片机开发工具一套、PC上的C语言IDE软件、WinHex、音频信号源（如电脑、iPod等）、UltraEdit、Adobe Audition、串口调试助手……

# 最终效果

笔者曾与2009年第三届炬力杯时按照上述步骤制作过一台音乐播放器，在基地的STI51开发板上最终实现了以5.7K采样率播放ROM中的音乐、3.8K采样率播放串口发来的音乐、3.3K采样率播放SD卡中的音乐的功能。若采用更换晶振等超频的方法，最高实现了8位、12.7K采样率音乐的播放功能。感兴趣的同学可以尝试突破这个记录，让基地51单片机的功能发挥到极致。

# 我还想说

- 如果手头没有SD卡，在购买SD卡时，一定要注意购买SD卡而非SDHC卡。SD卡与SDHC卡在SPI方式读写的协议是不同的。当然了一般的小于4GB的MMC卡、TF卡也可以。

- 注意SD卡供电电压为3.3V，若采用5V电压供电则SD卡可能瞬间烧毁，务必注意。

- 建议同学们遇到问题时翻阅一下SD卡的官方DataSheet，相信会有很多收获的。