基于FPGA的梦幻摇摇棒

- 一、任务

设计并制作一个梦幻时钟摇摇棒，系统逻辑控制框图大致如下图1所示。

扫描控制开关

FPGA

LED驱动电路

电源（电池）

LED线阵显示

图1  梦幻时钟摇摇棒系统逻辑控制框图

- 二、要求

- 设计并进行理论分析，绘制相应的实验原理图、电路图等，并确定其实验验证方法（通过人手臂的挥动显示还是通过电动机带动旋转，或者通过相应的按键等进行相应的选择等其他方法）。实验的最终结果必须包含设计作品和相关文档资料。

1. 基本要求：制作简单手摇式摇摇棒（50分）

- （1）显示HUST.STI（20分）

- （2）显示一个简单动画（20分）

- （3）其他创意（10分）

2. 发挥部分：将摇摇棒固定到旋转电机（可以使用电风扇的电机）上，制作钟式摇摇棒（100分）

- （1）显示HUST.STI（20分）

- （2）显示一个稳定的石英钟画面，包括数字1-12、刻度及分针、秒针（30分）

- （3）让分针、秒针走起来（30分）

- （4）其他创意，如对钟的遥控、数字钟、显示动画等（20分）

3. 其他创意

- 除了将摇摇棒固定到电机上以外，若有其他炫的创意，也一并鼓励。就摇摇棒制作来说，好看、好玩、有新意，就是我们的宗旨。

- 三、评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：设计与总结报告，理论计算与分析，电路图，测试方法与数据，结果分析 | 50 |
|  | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥部分 | 按照题后分值给点（三种题目之选一题计分） | 100 |

- .四、附加说明

- 1．如果采用中断技术，应注意中断的优先级；

- 2．如果采用可以调节的显示方式应该注意显示的图像的复杂程度和人眼的滞留效应的影响；

- 3．采用不同的摇动方式的时候，要注意不同的控制方式和频率的变化速度；

- 4．绘制电路应采用相关工具软件，并进行相应的仿真，验证可行性和正确性；

- 5．对于数字、汉字等进行编码的时候可以采用“字模提取”等相应的软件。

# 题目分析

## 1 原理及制作

- 基本手摇式摇摇棒的制作是相对简单的，无非是FPGA加一排LED再加一些必要的功能芯片、电路构成，建议自己设计。若为了节省时间，也可以到百度上搜索相关资料。

- 按一定次序、一定时间依次点亮不同数量、不同位置的LED，并用左右摇晃扫描画面。根据视觉暂留原理，人眼就能看到一幅图画。

- 显示什么样的图，就取决于同学们程序的编写了。时钟的制作，从某种意义上说，也仅是将画面拉长到一整个圆周而已。

- 手摇式摇摇棒中，为了显示正常的、稳定的画面，必须限制摇摇棒只在朝某一个方向摇动的时候才依次点亮LED，向另一个方向摇动时则不能显示，否则画面会乱。这一功能可以借助水银开关实现。

- 建议队伍人数：

- 若做简单题，一人足矣。若做提高题，二至三人一组，再多没有意义。

- 简单题参考进度：

- 硬件制作：1天

- 显示动画：2-3天

- 提高题参考进度：

- 硬件制作（焊接、固定到电机上）：2天

- 能够显示稳定石英钟面：4-5天

- 石英钟能够走：5-6天

- 其他功能：7-8天

- 注：以上参考时间是一个二人团队每天工作4小时左右所需的时间。

## 2需要思考的问题

- 硬件方面：

- 手摇式摇摇棒中，水银开关的作用是很重要的。但制作电机带动的石英钟时，需要类似水银开关的东西吗？如果需要，用什么取代水银开关？

- 软件方面：

- 怎样让钟“走”起来？

## 3 提示

- 将摇摇棒固定到电机上时，需要考虑重心。当电机重心正处于电机的轴上时，可以获得最快的转速和最小的振动。

- 普通电风扇电机的转速时无法稳定的，启动一段时间后会随着电机发热而自己减速，所以制作出来的摇摇棒时钟，不要求画面占满整个圆周。

- 水银开关、红外对管等元件产生的高低信号，未必能直接接到FPGA的I/O口上。可能需要经过一个电压跟随器。