基于FPGA的学生寝室监控系统

- 一、任务

先进寝室照明管理和门禁都是必要的。要求Altera或Xilinx FPGA完成以下任务。

- 二、要求

1、基本要求：

（1）电子锁。用开发板的液晶和按键完成一个简易的电子密码锁。要求用按键和液晶设置6位以上数字组成的密码，显示在开发板液晶模块上，再由液晶显示密码是否正确。如果密码输入错误，则在液晶显示出错，并由蜂鸣器提示出错。按键部分的设计见具体实现要求部分。

（2）寝室内人员统计。用红外对管或者其他方式设计一种对在寝室人员计数的系统。在液晶上显示出寝室内人数。要求用LED模拟室内照明，寝室内没有人的时候将LED关闭，寝室内有人的时候将LED打开。在没有打开电子锁的情况下人数增加，则系统开始报警。人员计数的设计见具体实现要求部分。

（3）添加数字时钟的显示。要求记录最近十个的寝室人员进出的时间。

2、发挥部分：

（1）主从机监控系统

采用串口通讯方式模拟一个寝室管理员处的主机，用来监控从机，也就是寝室门禁和人员统计系统。具体来说是将寝室密码设置，寝室内人员数目，照明情况，一天之内报警次数等显示在主机上，并由主机来进行优先级更高的密码设置，和照明开关等。总之，主从机通讯功能越齐全分数越高。对大家技术的提高也越有帮助。

（2）用语音提示或者音乐代替蜂鸣器实现主机或者从机的报警

建议采用国内的语音芯片实现，因为国内的芯片才有中文语音提示。具体硬件电路和软件自行选择，建议采用北京宇音天下科技有限公司系列的语音芯片以及其例程。

- 三、评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 设计报告 | 方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。 | 50 |
| 基本要求 | 完成第（1）项 | 20 |
|  | 完成第（2）项 | 20 |
|  | 完成第（3）项 | 10 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 25 |
|  | 完成第（2）项 | 25 |

- 四、附加说明

（1）要求代码必须做注释，代码和注释的比例争取达到1：1。没有注释或者让老师看不懂的代码成绩为零分。

（2）尽量使用FPGA软核的资源，如定时器，中断等资源。注意，大作业的目的是锻炼大家对FPGA开发的能力，所以能用到的尽量用到。

（3）按键部分提供两种方案。1）在广埠屯或者基地淘到3*3或者4*4的按键。2）按键复用，例如同时按第一键和第二建代表四，同时按第二建和第三键代表五。最重要的是在保证系统完整的前提下，减少操作复杂性。

（4）以前基地的学长用红外对管+外部中断的方式成功的完成了人员数目的检查，当有东西经过红外对管的时候，中断获取信息。同学可以想象寝室室内的情况，模拟出其他记录在寝室人员情况。

（5）语音提示功能需要使用语音芯片完成。国内的语音芯片大都是串口通讯，类似于一个单片机。所以如果语音提示和主机控制都做的话，就需要对串口有比较好的操控能力。

- 五、技术支持及建议

（1）尽量在基地完成作业。这对单片机学习和融入基地生活都有好处。

（2）分组完成作业，每组建议人数3人。分工明确，这不仅仅是单片机技术的学习，更是团队合作的磨练。