# 基于FPGA的RFID传输模拟系统

一、任务

设计并制作一个RFID传输模拟系统，该系统由一个RFID读卡器和RFID卡组成，其中RFID卡要收集周边温度和光照信息以及卡片编号信息，RFID读卡器能够准确读取RFID卡内信息，并用液晶显示该卡片内环境温度以及光照信息和卡片编号。

二、要求

- 1．基本要求

(1) 制作RFID卡片。RFID卡片有编号预置功能，编码预置范围为00000001B～11111111B。

(2) 制作RFID读卡器。RFID读卡器可以读取RFID卡，RFID读卡器具有显示功能，能显示当前能够通信探测的RFID卡编号。

RFID

读卡器

RFID

卡片

D

图1 RFID传输模拟系统框图

(3) RFID读卡器与RFID卡的天线的距离D不小于1cm，RFID卡与RFID读卡器应能正常通信，如图1。

- 2．发挥部分

- RFID卡片部分采用单电源供电；

- RFID卡片能够探测其环境温度和光照信息。温度测量范围为0℃～100℃，绝对误差小于2℃；光照信息仅要求测量光的有无。读卡器可以读取这些信息并显示。

- 在RFID卡片功率小于等于1W情况，使RFID读卡器与RFID卡的天线的距离D达到10cm以上；

- RFID卡片采用无源方式（无电源供电），在RFID卡片不用采集温度和光照信息的情况下传输距离达到2cm以上；

- 信息传输过程中采用加密方式，加密方式自定。

三、评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 设计报告 | 方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。 | 50 |
| 基本要求 | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 20 |
|  | 完成第（3）项 | 20 |
| 发挥部分 | 完成第（1）、（2）项 | 25 |
|  | 完成第（3）、（4）项 | 25 |

四、附加说明

1. RFID读卡器与RFID卡所用天线为圆形空芯线圈，用直径不大于1mm的漆包线或有绝缘外皮的导线密绕5圈制成。线圈直径为（3.4±0.3）cm（可用一号电池作骨架）。天线线圈间的介质为空气。无线传输载波频率低于50MHz，调制方式为ASK、FSK、PSK或者自选。RFID读卡器与RFID卡不得使用除规定天线外的其他耦合方式。无线收发电路需自制。光照有无的变化，采用遮挡光电传感器的方法实现。

2. 在设计制作系统前需熟读ASK、FSK、PSK等调制方式，以及高频方面的相关知识。

3. 设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序用附件给出。

五、技术支持及建议

1. 传统的RFID卡由于芯片体积较小已集成在一张卡片中，在本次模拟系统中，不需要将RFID卡制作成卡片形式，只需做出相应功能，体积方面并无限制。

2. 关于制作流程：先将天线做好，其次是RFID卡的制作，RFID卡中包括处理器、温度采集、光照采集、编码输入以及天线发射，天线发射部分主要包括：天线的阻抗匹配、末级功率放大器的选择（甲类、乙类、甲乙类以及丙类等），再次就是RFID读卡器，RFID读卡器包括：处理器、液晶显示以及天线接收，天线接收部分主要包括：天线的阻抗匹配，以及前级放大和后级处理，后级信号的处理方式自选（如AGC）。

3.关于调试：RFID卡制作完成之后，找个匹配好的天线直接将两端接在示波器探头上，可以直接与RFID卡通信，查看RFID卡发出信号。RFID卡调试成功之后，即与RFID读卡器联调。