基于FPGA的NES模拟器

- 一、任务

在FPGA移植NES模拟器，使用PS2键盘控制，实现游戏机功能包括视频和音频。

图1 框图

- 二、要求

1．基本要求

（1）在FPGA上移植NES模拟器，VGA显示。推荐使用ZYBOARD，DE2等开发板。(30’)

（2）自制D类放大器实现音频播放，也可以使用小音箱实现。（10’）

（3）实现PS2键盘控制。（20’）

2．发挥部分

实现方案1：两块FPGA通过网线连接接实现局域网对战。

a.网络能调通(即能实现联网的功能，能够ping通)（ 20’）

b.两机能实现通信 （10’）

c.实现局域网对战 （10’）

d.其它（10’ 自由发挥，按实际情况给分）

实现方案2：两块FPGA通过无线或有线串口连接实现对战。

a.两机能实现通信 （20’）

b.实现局域网对战 （10’）

c.其它（10’ 自由发挥，按实际情况给分）

三、评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 设计报告 | 方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。 | 50 |
| 基本要求 | 实际制作完成情况 | 60 |
| 发挥部分 | 实际方案一完成情况 | 40 |
|  | 实际方案二完成情况 | 40 |

- 四、附加说明

1．提供NES源工程，将源工程移植到FPGA开发板上即可实现游戏的下载（下载程序是现成的）以及视频显示，键盘控制部分需要自己完成，音频播放需要自己外接音频播放硬件电路。

2．音频播放电路可以使用现成的。

3．键盘控制需要注意PS2通信协议和黑白机游戏手柄通信协议转换。（移植的源工程中有黑白机游戏手柄的驱动）

4．microblaze/Nios ii中有现成的TCP/IP协议栈和相应的网卡驱动可供使用。

- 五、技术支持及建议

1、源工程下载地址：https://code.google.com/p/nes-on-chip/ -----DE2工程

https://github.com/brianbennett/fpga_nes----XILINX工程

2、软件支持：      baowenbo@hust.edu.cn