基于FPGA的银行门禁系统

- 一、任务

以生活中的24小时自助银行门禁系统为原型，采用FPGA开发板板载资源，同时设计机械结构以及外设电路，制作模型，模拟银行门禁的基本功能。

- 二、要求

1．基本要求

- 自主设计并制作完整的门禁模型，要求实现门禁系统的功能模拟，没有尺寸等要求。

- 设计电机驱动实现开关门控制。

- 门禁可以工作于下面三种模式：

- 安全模式：手动开门，自动关门。

- 认证模式：刷卡开门，自动关门。

- 欢迎模式：自动开门，自动关门。

2．发挥部分

- 开门时实现进出门的判别，并播放相应的语音“欢迎光临”，“欢迎下次光临”；

- 采用合理的算法，提高开关门的控制速度和精度；

- 改进设计方案，实现更好的人机交互和安全控制。

- 三、评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 设计报告 | 方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。 | 50 |
| 基本要求 | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项，按实现的模式计分 | 5+10+15 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 20 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 20 |

- 四、附加说明

- 电机推荐使用步进电机，进行精确控制，当然也可以使用舵机开门，具体视开门方式而定。

- 安全模式是考虑紧急情况下，通过按键直接实现开门，紧急情况主要通过各种传感器来获取银行的环境信息，比如温度过高，气体中可燃气体成分过高等等，传感器会给单片机一个中断来使控制系统采取紧急措施，本题目中不强制要求传感器的设计，最低的要求是一个独立按键实现模拟紧急情况，产生硬件中断，然后系统工作于安全模式。

- 认证模式是参考某些银行需要刷银行卡认证身份。题目中不要求实现读卡的功能，可以通过串口发送自己设计的卡片信息，通过认证后才进行开门的操作，具体实现时，进入需要身份认证，出来并不需要认证，可以采用按键开门。

- 欢迎模式是参考某些银行通过检测门前是否有人自动实现开关门。可以通过在门的内侧与外侧分别安装红外传感器等来实现。

- 题目中一定要注意各种控制的优先级关系，确保安全控制。

- 语音功能有两种参考方案：

- ISD2560 专用语音芯片，该方案可以很简单的改变语音内容，因为只需要进行录音即可。整体的实现也较为简单。

- 播放WAV 具体参考《基于FPGA的音乐播放器》，因为只需要很简单的几句语音内容，FPGA内部就可以存储音乐内容。

- 对于题目中没有提到的功能，凡是有助于人机交互和安全控制且实际有用的，都有加分。