简易激光监听与定位系统

- 一、任务

利用光电检测原理设计并制作一套音频声源定位与监听系统，放置于室外，利用激光束反射来检测确定室内声源的位置及声源播放内容。

图1  简易激光监听与定位系统

- 二、要求

1．基本要求

（1）在音源声压80dB时能够准确复原播放内容；

（2）实现监听内容可同步播放，重复播放。

（3）最大可记录时间不小于10min。

（4）记录内容输出采用D类音频放大器。

（5）监听距离不小于10m。

（6）激光发射功率不得大于10mW（为方便调试与减少危险性，建议采用可见光波段半导体激光器。推荐使用650nm波长5mW的激光管）。

2．发挥部分

（1）利用软件或硬件处理使得监听内容更加清晰，在音源声压60dB时能够准确复原播放内容。

（2）利用软件或硬件处理使得监听内容更加清晰，在音源声压40dB时能够准确复原播放内容。

（3）监听距离大于10m时，能够实现声源定位功能，并在液晶屏上显示声源相对于激光光斑的平面坐标，定位精度不大于0.3m。

（4）实现声源声压不大于60dB时监听距离不小于200m。

三、评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 设计报告 | 方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。 | 50 |
| 基本要求 | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 7 |
|  | 完成第（2）项 | 13 |
|  | 完成第（3）项 | 20 |
|  | 完成第（4）项 | 10 |

- 四、附加说明

1．自备三脚架（也可不用，但稳定性较差），普通相机三脚架即可；

2．接收器件（PSD或光电池）感光的峰值波长相匹配，需要选择工作波长位于感光峰值波长附近的激光器，如有必要可添加窄带滤光片。

3．制作信号调理电路过程可以参考模拟电路设计教材，光电探测相关书籍；

4．玻璃所受的声压与声源处声压满足距离定律P正比于1/r。从图2可以看出，由于声波抵达玻璃时并非是垂直作用，所以有效声压还要乘以入射角的余弦。取与声源在同一水平面的玻璃正中心为参考点，有关系式如下：（C是为与空气层压强、温度与厚度相关的某常数）

图2  待测声源方位示意图

而声源声压实质上是随时间变化的函数Ps(t)。作用在玻璃表面的有效声压会使玻璃产生垂向受迫振动，振动幅度与声压成正比。由于材料的特性，玻璃表面某处的振幅只与其上作用的局部有效声压成正比，同时考虑传输所用时间对机械波函数的影响，我们得到玻璃表面振动幅度的表达式如下：

- 五、技术支持及建议

1、原理、硬件支持：Tompus@foxmail.com

2、软件支持：      baowenbo@hust.edu.cn

3、参考资料：http://opt.zju.edu.cn/optelec/redir.php?catalog_id=63625&object_id=102952

4、建议多方面搜集资料，尝试使用创新方案，远距离测试可选择启明学院地下室或室外。注意激光有一定危险性，不可用眼睛直视。